使用说明书

九阳豆浆机

型号：JYDZ-8 W

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第三章“注意事项”，并特别留意说明书中“黑体字”部分。

（本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知）

目录

前言……………………………………………………

- 部件及功能…………………………………

- 使用方法…………………………………….

- 注意事项…………………………………….

- 技术参数…………………………………….

- 采用标准…………………………………….

- 故障分析及排除…………………………….

（页码根据实际排版的状况来定）

前言

九阳全自动家用豆浆机JYDZ-W8型，有干豆和五谷两个功能，其中五谷键:制作全豆豆浆、五谷豆浆，干豆键：制作干豆豆浆、干豆小米豆浆、干豆花生豆浆。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在20分钟左右做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的工作程序。本机型运用了九阳最新的无网专利粉碎技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分。本机型还运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，五谷豆浆香稠营养，更利于人体吸收。干豆豆浆可以使你即使在忘记泡豆的情况下也可以喝到豆浆。

第一章 部件及功能

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

面板开关：按下功能按键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。

微动开关：安全装置，提起机头后自动断强电。

电源插座：用于插接电源线。

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

电热器：不锈钢材质，用于加热豆浆或其它饮品。

下盖：符合食品卫生的优质进口材料，用于安装主要部件等。

防溅网：防止制浆粉碎过程中的浆液溅出。

刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

杯体：符合食品卫生标准的优质进口材料，用于盛放豆浆。

水位线：水位标识，制作豆浆或者各类饮品时，应将黄豆或者其他物料放入杯体，然后加水至上下水位线之间。

定位柱：用于机头定位和打开机头控制开关。

通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。

第二章  使用方法

- 五谷豆浆键：制作纯豆浆、五谷豆浆

五谷豆浆键功能列表

| 名称 | 配比 | 量杯称取 |
| --- | --- | --- |
| 湿豆豆浆 | 泡好的湿豆100-120克 | E型量杯称取干黄豆1杯 |
| 五谷豆浆 | 泡好的湿豆70克+大米40克 | E型量杯称取干黄豆2/3杯+ E型量杯称取大米2/3杯+ |

以五谷豆浆的制作方法：

  - 浸泡黄豆：

用随机所配的干豆量杯按2/3刻度线盛出干黄豆洗净后泡入清水中（浸泡时间为北方地区春秋季8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时）

特别提示：浸泡黄豆前请先将黄豆清洗干净。

  - 杯体加入黄豆和大米

用干豆量杯按照2/3刻度量取大米，连同浸泡好的黄豆洗干净后放入杯体内。

  - 杯体内加入清水

请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全）。

  - 防溅网安装

取防溅网按照安装指示箭头方向装好，网与杯体配合完好。

特别提示：不要忘记安装防溅网。

  - 制作五谷豆浆

将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，电源指示灯亮，轻触“选择”键，选取“五谷豆浆”启动五谷豆浆程序。

具体制作五谷豆浆的工作程序如下：

①加热：通电后按压“五谷豆浆”，键，电热器开始加热，几分钟后（使用常温水时），水温达到设定的温度，电机预搅浆均衡水温，

然后全功率加热至打浆温度。

②预打浆：电机带动刀片预打浆3次，再打浆3次。

④煮浆：预打浆结束后，加热至防溢，延煮3分钟。

⑤打浆：全功率打浆3次。

⑥打浆结束后，电热器加热至沸腾。

⑦防溢延煮：豆浆沸腾后，本机防溢加热功能自动启动，进入延煮过程，电热器间断加热，使豆浆反复煮沸，充分煮熟。

⑧断电报警：工作结束后，电热器、电机等部件自动断电，机器发出声光报警，提示五谷豆浆已做好，拔下电源插头后，即可准备饮用五谷豆浆。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时20分钟左右，用电不足0.2度，醇香滑口的五谷豆浆即制作成功。

全豆豆浆制作方法：与五谷豆浆制作操作步骤相同，只是在第2步向杯体内加入物料时只加入泡好的黄豆即可。

特别提示：浸泡黄豆前请先将黄豆清洗干净。

- 干豆豆浆键：制作干黄豆豆浆、干黄豆小米豆浆、干黄豆花生豆浆。

干豆米香键功能列表：

| 名称 | 配比 | 量杯称取 |
| --- | --- | --- |
| 黄豆大米 | 干黄豆30克大米40克 | 干豆量杯2/3杯+2/3杯大米 |
| 黄豆小米 | 干黄豆30克小米30克 | 干豆量杯2/3杯+1/2杯小米 |
| 干豆花生 | 干黄豆30克花生30克 | 干豆量杯2/3杯+2/3杯花生 |

干豆豆浆的制作方法：

以制作干黄豆豆浆为例说明

  - 放入干黄豆：

用随机所配的干豆量杯按2/3刻度线盛出干黄豆洗净后放入杯体中。

特别提示：放入干黄豆前请先将黄豆清洗干净。

  - 杯体内加入清水

请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。您若想缩短制浆时间，可以加入70度以下的温水制作米糊）。

  - 防溅网安装

取防溅网按照安装指示箭头方向装好，防溅网口部与杯体配合处应安装可靠。

特别提示：不要忘记安装防溅网。

  - 制作干黄豆豆浆

将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，电源指示灯亮，按压“干豆豆浆”键，启动干豆豆浆程序。

具体制作干豆豆浆的工作程序如下：

①加热：通电后按压“干豆豆浆”键，电热器开始加热，水温达到设定的温度后电机搅动均衡水温，之后进入泡豆程序，泡豆过程中加热维持水温。

②预打浆：当泡豆解结束时，电机开始工作，预打浆4次；而后进行加热煮浆5分钟。

⑤打浆：煮浆后，电机带动刀片打浆4次。

⑥煮浆：电热器加热煮浆沸腾到碰防溢电极。

⑦防溢延煮：豆浆第一次沸腾后，本机防溢加热功能自动启动，进入延煮过程，电热器间断加热，使豆浆反复煮沸，充分煮熟。

⑧断电报警：工作结束后，电热器、电机等部件自动断电，机器发出声光报警，提示豆浆已做好，拔下电源插头后，即可准备饮用干豆豆浆。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时20多分钟，用电不足0.2度，醇香滑口的干豆豆浆即制作成功。

黄豆小米豆浆的制作方法：

具体制作的工作程序同上：只是向杯体加入的物料由干黄豆改为了干黄豆和小米。加入量参见上表。

黄豆花生豆浆的制作方法：

具体制作的工作程序同上：只是向杯体加入的物料由干黄豆改为了干黄豆和花生。加入量参见上表。

●按键操作的特殊说明：

- 在开始通电的状态下，指示灯亮，按压“功能”键，机器会发出音乐提示音。

- 机器在工作过程中，选择其他按键操作不起作用。

3、若在第一次电机工作前发现按键错误，请拔下电源，如果水温不高，可以马上插上电源，重新选择正确的按键来工作；如果水温过高，需等待3-5分钟后插上电源，重新选择正确的按键来工作。

（注意：如果在选择按键的时候按错键的话，有可能导致做出来的饮品口感不好，请选择正确的按键来操作）

●全豆豆浆、五谷豆浆制作的特别说明：

全豆豆浆和五谷豆浆均采用五谷键进行，在制作五谷豆浆、五谷豆浆时，请严格按照说明书中五谷豆浆、全豆豆浆制作方法中所建议的量和方法进行操作，否则会影响制作效果。

- 清洗：本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。（注意：轴封壳与轴的配合处请用随机赠送的专用毛刷清洗）。

- 机头：请用水轻轻冲去机头下部粘附的豆浆或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。

- 防溅网：请用清水直接清洗，注意一定要冲洗干净，以免残留豆浆产生异味。

- 电热器：请用清洁块清洗电热器，将电热器粘的豆浆膜或其它东西清洗干净，以免下次使用产生糊味。

- 杯体：请用清洁块仔细清洗杯体内部，并用清水冲洗干净。

- 存放：请将本机存放在干燥的通风处。

第三章  注意事项

- 机头内请勿进水。

- 拿出或放入机头前，请先切断电源。

- 豆浆机在工作时置于儿童不易触摸的地方。

- 制作豆浆时，请先将洗干净的黄豆或其他原料加入杯体内，然后加水至上下水位线之间。

- 防溅网是本机的必备部件，制作时务必将其安装到位，以免制作豆浆过程中浆液溢出。

- 杯体、电热器、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。

- 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

- 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

- 按键时请按照使用说明书按功能键，选择相应的工作程序，否则制作的豆浆不能满足要求。

- 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头并重新按键执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。

- 黄豆、米、小米、花生等放入杯体内时，注意尽量均匀平放在杯体底部。

- 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要按下功能键继续进行工作，否则会造成电热器糊管、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。

- 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

- 随机附送的过滤杯是过滤豆浆用的，制作豆浆时一定要将过滤杯从杯体内取出。

- 制浆完成后，请不要再二次加热、打浆，否则会造成糊管。

- 倒豆浆时应用手按住机头或者先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑脱伤人。

- 本机是专为家庭使用而设计的豆浆机,若为连续多次的商用模式制作豆浆时,会引起本机出现问题.

- 过滤杯组装说明

将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

  - 技术参数

额定电压  220V      五谷豆浆加料量     按食谱

额定频率  50Hz      全豆豆浆干豆量      按食谱

电机功率  180W      干豆米香豆浆加豆量   按食谱

干豆花生豆浆量       按食谱

加热功率  650W      干豆小米豆浆量       按食谱

净重     1.60kg

容量范围                  900-1000ml

外型尺寸（长x宽x高）   247x143x265mm

  - 采用标准

企业标准：Q/01YJY002-2006

同等引用：GB4706.1-1998 ，GB4706.30-2002 ，GB4706.19-2004

  - 故障分析及排除

| 故障 | 原因说明 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 指示灯不亮 | 机头没放正（微动开关未打开） | 重新放正机头 |
|  | 豆子或其它物料放太多 | 按规定放物料并平放在杯底 |
| 指示灯亮、机器不工作 | 未按键 | 按下功能键 |
|  | 杯体内未加水或加水太少 | 加水至上、下水位线之间 |
|  | 工作过程中拔插电源，造成长鸣报警 | 按正常工作步骤进行操作 |
|  | 温度传感器故障 | 送当地售后服务部维修 |
| 电机工作不停 | 机头内进水 | 送当地售后服务部维修 |
| 加热不停 | 未放豆子或米 | 放豆或米 |
|  | 机头内进水 | 送当地售后服务部维修 |
| 按键无反应 | 断电间隔短，系统未复位 | 断电3分钟后再通电使用 |
| 豆子或米打不碎 | 加水太少 | 加水至上、下水位线之间 |
|  | 电压过低 | 可用家用稳压器 |
|  | 豆子浸泡时间短 | 加长浸泡时间（参见使用方法的泡豆标准时间） |
|  | 豆量太少或太多 | 按说明书要求加豆和其它原料 |
|  | 机器自身故障 | 送当地售后服务部维修 |
| 溢锅或浆液溢出 | 按错功能键 | 正确选择功能键 |
|  | 漏装防溅网 | 安装防溅网 |
|  | 豆子打不碎 | 参见“豆子打不碎”的处理方法 |
|  | 豆浆太稀或加豆太多 | 按标准加豆 |
|  | 加水过少 | 加水至上、下水位线之间 |
|  | 机器自身故障 | 送当地售后服务部维修 |
| 豆浆未熬熟，提前报警 | 加水或其它原料过多 | 加水至上、下水位线之间，按标准加料 |
| 糊锅 | 电热器未清洗干净 | 将电热器清洗干净 |
|  | 做五谷豆浆时加米或豆太多 | 按规定加米或豆 |
| 豆浆加工时间过长，其它正常 | 电压过低 | 使用家用稳压器 |
|  | 水温过低 | 使用温水 |

注：如机器问题用以上办法不能解决，请送当地售后服务部进行维修。

以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通

知，敬请见谅！

JYDZ-8W型豆浆机主要功能配比指导

| 主要豆浆类型 | 营养豆浆配比 （用随机赠送的干豆量杯量取） | 功能键选择 |
| --- | --- | --- |
| 五谷豆浆 | 用干豆量杯盛2/3杯干黄豆，约30克放入清水中浸泡（浸泡后约为70克）+干大米2/3杯约40克。 | “五谷豆浆”键 |
| 全豆豆浆 | 用干豆量杯盛一满杯干黄豆，约50克放入清水中浸泡(浸泡后约为110克)。 干大米2/3杯约40克。 | “五谷豆浆”键 |
| 干豆米香 | 用干豆量杯盛2/3杯干黄豆约30克+干大米2/3杯约40克。。 | “干豆米香”键 |
| 干豆小米豆浆 | 用干豆量杯盛2/3杯干黄豆约30克+干小米1/2杯约30克。 | “干豆米香”键 |
| 干黄豆花生豆浆 | 用干豆量杯盛2/3杯干黄豆约30克+花生2/3杯约30克。 | “干豆米香”键 |

装箱明细

| 机头 | 杯体 | 清洁刷 | 防溅网 | 电源线 | 清洁块 | 泡沫 | 说明书 | 合格证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 保修卡 | 干豆量杯 | 过滤网（赠品） |  | 过滤杯（赠品） | 过滤杯把手（赠品） |  | 食谱（赠品） |  |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |

（本说明书数据由九阳研发中心数据库提供）